Chateau - eXtra Profi

- návod -

Obsah

Kapitola 1: Instalace

  - Obsah balíčku

  - Systémové požadavky

  - Instalace karet

  - Instalace aplikace ChateauX

  - Aktualizace programu

    - Odinstalování programu

    - Instalace serveru aplikace ChateauX

Kapitola 2: Přehled systému

  - Start systému

  - Hlavní obrazovka

    - Oblast pro obrázek

    - Oblast systémových nastavení

Kapitola 3: Systémová nastavení

  - Nastavení desky

  - Nastavení kamer

  - Nastavení hosta

  - Uživatelé

    - Nový uživatel

    - Editace uživatele

    - Smazání uživatele

  - Nastavení databáze

    - Přidání další databáze

    - Editace databázové položky

    - Smazání položky databáze

  - Schránka pro zvuky

    - Nový zvuk

    - Editace

    - Smazání

    - Přehraj

  - Adresář

    - Vložení nové položky do adresáře

    - Editace

    - Smazání

  - Nastavení programu pro plánované nahrávání

    - Nový plán

    - Editace programu

    - Smazání plánu

  - I/O zařízení

Kapitola 4: Záznam

  - Nahrávací okno

    - Aktivace záznamu všech kamer

    - Deaktivace záznamu všech kamer

    - Stav kamer

    - Titulek

    - Barva titulku

    - Odmaskování kamery

    - Momentka

    - Nastavení obrazu

  - Nastavení nahrávání

    - Nastavení kamer

    - Mód

    - Nastavení detekce pohybu

    - Ovládání PTZ funkcí

    - Nastavení alarmu

  - Preview

Kapitola 5: Přehrávání

  - Přehrání obrazu

    - Parametry

    - Mód souboru

  - Přehrávání obrazového souboru

    - Stop

    - Přehrávání

    - Pauza

    - Zpětné hledání

    - Dopředné hledání

    - O jeden obrázek dopředu

    - O jeden obrázek zpět

    - Momentka

    - Začátek výřezu

    - Konec výřezu

    - Uložení výřezu

    - Přehraj

    - Titulek

    - Barva titulku

    - Zvětšení

    - Zmenšení

    - Konec

    - Zrychlení a zpomalení

  - Nahrání obrázku / tisk obrázku

Kapitola 6: Alarmy

  - Nastavení alarmů

    - Perioda alarmů

    - Podmínky aktivace

    - Akce při alarmu

  - Seznam alarmů

Kapitola 7: I/O zařízení

  - Nastavení I/O zařízení

    - Výběr požadovaného zařízení

    - Přidání I/O zařízení

    - Editace I/O zařízení

    - Smazání I/O zařízení

    - Nastavování I/O zařízení

  - PTZ ovládací panel

    - Ovládání směru

    - Clona, Ohnisko, Zoom

    - Prepozice

    - Křižování

    - Auto Pan

  - Ovládání výstupů

Kapitola 8: ChateauX Server

  - Start serveru

    - Administrátor systému

    - Ostatní ChateauXPServer uživatelé

  - Okno serveru

    - Přihlášení/ odhlášení

    - Přidání nového uživatele

    - Editování  a mazání uživatele

    - Popis spojení

    - Připojení k dalšímu serveru

    - Automatický start

    - Vypnout server

    - Ukončit práci se serverem

Kapitola 9: Vzdálený přístup

  - Vzdálený přístup přes TCP/IP

  - Vzdálený přístup přes modem

  - Vzdálené ovládání PTZ kamer a výstupních portů

  - Další vzdálené funkce

  - Jen vzdálené monitorování

  - Příklad vzdáleného spojení

# Kapitola 1: Instalace

1.1 Obsah balíčku

- PCI deska pro zpracování obrazu

- CD (program + ovladače)

- Manuál

- Audio a Watchdog kabely

1.2 Systémové požadavky

- kompatibilní s IBM PC

- Windows 2000/XP

- 64MB video RAM, AGP

- DirectX 8.0

- Síťová ethernet karta

- 56Kbps modem

- plně duplexní zvukovou kartu

1.3 Instalace karet

- Vypněte PC

- Odejměte kryt

- Vložte kartu do PCI slotu

- Zakrytujte PC

- Zapojte kamerové vstupy

- Zapojte audio kanály

- Zapojte Watchdog kabel (spojte Reset ze základní desky s JP2(1–2)na desce Chateau XP. Pak zapojte JP2(3-4) na tlačítko Reset)

## Instalace ovladačů

Zapněte PC. Windows automaticky detekují PnP zařízení a vyžádá si instalaci ovladačů. Patřičné ovladače naleznete na CD například v adresáři WIN200_XP\Driver2000. Pod Windows 2000 se prosím přihlaste jak autorizovaný uživatel.

## Instalace více karet

Pod Windows 2000 a XP:

Je možné instalovat více karet současně. Instalace může proběhnout podobně jako u jedné karty.

1.4 Instalace aplikace ChateauX

Dříve než budete instalovat aplikaci ChateauX, přesvědčete se, že máte správně nainstalované ovladače.

- Vstupte do operačního systému

- Vložte CD do mechaniky

- Dvakrát klikněte na „Můj počítač“, poté na CD zařízení. Vyberte si správný adresář pro váš operační systém.

- Vyberte si adresář ChateauXSoftware a spusťte setup.exe.

- Následujte instrukce a stiskejte tlačítko next pro dokončení instalace.

- Po instalaci je program připraven a začleněn do start menu ve Windows.

1.5 Aktualizace programu

Pro aktualizaci programu použijte kroků uvedených níže:

1.5.1 Odinstalování programu

V Ovládacím panelu vyberte položku přidat/odebrat program a odinstalujte starou verzi programu.

Instalátor nemusí odmazat všechny soubory programu. Je doporučeno pro správný chod nové verze programu vše odmazat. Použijte prosím Windows Explorera pro dohledání všech souborů a ručně je smažte.

1.5.2 Instalace serveru aplikace ChateauX

Postupujte tak, jako v kapitole 1.4 o instalaci programu.

# Kapitola 2: Přehled systému

Program spustíte dvoj-klikem na ikonku programu na ploše, nebo výběrem položky programu ChateauXP v start menu. Je doporučení mít nastavení rozlišení na 1024x768 v 32bitech.

2.1 Start systému

Při prvním spuštění programu budete požádání o zadání vašeho přístupového jména a hesla, které bude přiřazeno administrátorovi ChateauX. Administrátor je uživatel s nejvyššími pravomocemi. Nezapomeňte prosím heslo a jméno.

Při dalším spuštění program naběhne do hlavní obrazovky.  Je potřeba stisknout na ikonku  s klíčem (Key) a vložit přístupové jméno a heslo. Po vložení jména a hesla budete přihlášen do systému a budete moci podle vašich pravomocí jej také ovládat.

Poznámka: Jen administrátor má práva na nastavování systému. Ostatní uživatelé mohou pracovat podle svých privilegií, které mu byly administrátorem přiděleny.

2.2 Hlavní obrazovka

Po vstupu do aplikace ChateauXP se objeví okno hlavní obrazovky viz obrázek.

Hlavní obrazovka obsahuje 2 důležité části:

- Obrazová sekce: Největší část obrazovky obsahující obraz z kamer.

- Ovládací sekce: Určená pro ovládání a nastavování systému.

2.2.1 Oblast pro obrázek

Tato sekce je určena pro zobrazování obrazu z kamer zpracovávaných  PCI deskami přímo na PC nebo i ze vzdáleného počítače pomocí TCP/IP, modemu, .... Při vzdáleném monitorování je třeba si nejprve vybrat hosta v Host Menu(pravá část obrazovky). Systém umožňuje připojení až 4 karet a oblast pro zobrazení kamer si sám podle toho upravuje.

Kameru si můžete vybrat přímo stiskem levého tlačítka v okně kamery. Vybranou kameru můžeme dále individuálně nastavovat(titulek, alarmy, ...).

Obrazy z jednotlivých kamer mohou být zvětšovány nebo zmenšovány. Nejprve si vybereme požadovanou kameru a dále dvojklikem se nám obraz z kamery zvětší. Dalším dvojklikem se dostaneme do původního nastavení velikosti.

Pokud vybraná kamera umožňuje ovládání PTZ, vybereme si v pravém menu PTZ ovládání a jednoduše pomocí směrových, Zoom,...ikonek můžeme kameru ovládat (viz kapitola 7.2 tohoto manuálu).

Nastavení pohybové detekční zóny: Detekční zóna se definuje pomocí myši přímo v oblasti obrazu kamery (kliknutím pravého tlačítka myši si nadefinujete začátek detekční zóny, dále tažením myši určíte velikost oblasti, uvolněním levého tlačítka se stane oblast aktivní). Počet nadefinovaných detekčních zón není omezen.

2.2.2 Oblast systémových nastavení

Ovládání programu je umístěno na spodní části obrazovky.

Vysvětlení jednotlivých tlačítek a ikonek:

- Minimize (Minimalizace): Hlavní okno aplikace bude minimalizováno. V pravé části lišty Windows bude zobrazena ikonka, která umožní maximalizaci okna.

- Full Screen(Na plný obraz): Zobrazení kamerové části na celou obrazovku. Klávesou ESC se vrátíme zpět do normálního zobrazení.

## - On line help (Nápověda): Nabízí on-line nápovědu pro administrátora.

- Exit: Ukončení programu. Program může ukončit jen administrátor.

- About (O programu): Informace o registraci a copyrightu. Aplikaci je možné z tohoto okna zaregistrovat.  Klikněte na tlačítko „Register(Registrovat)“, otevře se okno ve kterém zadejte vaše jméno a registrační číslo, které naleznete na krabici, ve které byl systém distribuován nebo přímo na PCI kartě VGuard.

- Record (Záznam): Stisknutím tohoto tlačítka se aktivují všechny předdefinované nahrávací funkce kamer.

- Stop: Ukončí se veškeré audio/video nahrávání.

- Log in/out(Přihlášení/Odhlášení): Tlačítko sloužící pro přihlašování a odhlašování uživatelů do/ze systému. Po odhlášení je zamítnut přístup k ovládání systému a obraz z kamer je zobrazen v celoobrazovkovém módu. Do systému se vrátíme stisknutím tlačítka „ESC“ a následném zadáním přístupového jména a hesla.

- Playback (Přehrání záznamu): Po stisknutí tohoto tlačítka se zobrazí ve spodní části obrazovky ovládání pro práci se záznamem. Podrobnější informace naleznete v kapitole 5.

- Functional panel button(Tlačítko funkčního panelu): Tímto tlačítkem se zobrazí nebo skryje ovládací menu. V tomto menu naleznete tlačítka:

Remotre acces(Vzdálený přístup): Dovoluje spojení s další ChateauXP stanicí.  Podrobnější informace v kapitole 9.

AutoScan: Funkce automatického přepínání plného obrazu kamer.

System setup (Nastavení systému): Po výběru tohoto tlačítka se otevře okno, ve kterém jsou jednotlivé záložky pro nastavení vlastností systému.

Log:  Po výběru tohoto tlačítka se zobrazí okno se seznamem alarmových událostí a událostí jednotlivých uživatelů.

E-map(E-mapa):  Tato funkce není zatím dostupná.

Mute(Ztišení): Vypnutí veškerého audio výstupu.

- Status panel (Stavový panel): V tomto panelu jsou zobrazeny jednotlivé stavové informace o systému.

- Host: Název připojeného počítače.

- Free: Volné místo na disku aktuální databáze.

- Current: Zobrazuje aktuální čas.

- Status: Zobrazuje informace o vybrané kameře.

- Ovládací ikonky:

- Unmask: Odmaskování všech zón detekce pohybu u vybrané kamery

- Snapshot: Uložení aktuálního obrázku ve formátu  BMP do nadefinované databáze.

- Caption: Zapnutí vypnutí titulků.

- Caption color: Nastavení barvy zobrazených titulků.

- Video configuration: Nastavení jasu, kontrastu, barvy pro vybranou kameru.

## - Tlačítko pro zobrazení nebo skrytí pravého ovládacího panelu

V pravé části obrazovky se zobrazí panel, který si můžeme přepínat mezi třemi typy: Host, PTZ a Výstup.

Host: Výběr počítačové stanice.

PTZ ovládání: Ovládání polohování, zoomu,… u vybrané kamery.

Ovládání výstupů:  Možnost přímého ovládání výstupů.

# Kapitola 3: Systémová nastavení

Při výběru položky System Setup (Systémová nastavení) se otevře okno pro nastavování parametrů systému(viz.obr.).  V této sekci se nachází 9 položek:

- Board Setup (Nastavení desky)

- Camera Sestup (Nastavení kamer)

- Host Setup (Nastavení hosta)

- User (Uživatel)

- Database Setup (Nastavení databáze)

- Sound Bank (Zvuková banka)

- Address Book(Adrešář)

- Program (Plánovač)

- I/O (I/O zařízení)

3.1 Nastavení desky

Systém umožňuje připojení až 4 karet V-Guard do PCI slotů PC, přičemž si sám tyto karty detekuje. Každou tuto kartu lze individuálně nastavit. Toto nastavování je možné pouze tehdy, je-li vypnuté nahrávání kamer.

- Frame Size(Velikost obrázku)

Tato položka umožňuje nastavit velikost obrazu pro ukládání.

Možnosti v systému PAL: 704x576, 352x288.

- Name(Název)

Standardně je název určován podle čísla karty v systému. název lze změnit podle potřeby uživatele.

- Recording Speed(Rychlost záznamu)

V tomto okně lze nastavit rychlost záznamu na tuto kartu.  Lze přepínat mezi fps(obrázky za sekundu) a spf(sekundy na obrázek). Při překročení rychlosti, kterou je procesor schopen zvládnout se nastaví automaticky horní strop vzládnutelné rychlosti (Obvykle 30fps u NTSC a 25fps u PAL).

- Full speed recordin when alarm (plná rychlost záznamu při alarmu)

Jestliže je toto políčko zatržené, tak se při alarmu bude nahrávat nejvyšší možnou rychlostí.

- Exit (Ukončení)

Pro ukončení práce nastavování a uložení nastavených hodnot stiskněte tlačítko OK.

3.2 Nastavení kamer

Nastavují se vlastnosti jednotlivých kamer( Záznam, alarmy, detekce pohybu v obraze, ....). Podrobnější informace nalznete v kapitole 4.2.

3.1 Nastavení hostitele

Při výběru položky Host (Nastavení hosta) se zobrazí následující okno.

- Automatické zpuštění programu ChateauXP: Umožňuje zapnout automatický start programu ChateauXP při startu počítače.

- Automatické nahrávání: Umožňuje nastavit automatické zapnutí záznamu při startu programu ChateauXP.

- Automatické připojení k serveru: Umožňuje zapnout automatické připojení k aplikaci ChateauXPServer při startu programu ChateauXP. Systém se automaticky připojí k serveru, ke kterému byl připojen naposledy.

- Automatické vypnutí systému: Pokud je tato funkce zapnuta, tak pokud administrátor vypne program ChateauXP, tak se vypne i počítač. Pokud je tato funkce vypnutá, tak se vypne  jen aplikace ChateauXP.

- Automatický reset systému: Tato funkce umožňuje nastavit reset systému na požadovanou periodu.

Kliknutím na tlačítko Setup(Nastavení) se zobrazí okno, v kterém můžeme přímo specifikovat čas:

Periodu opakování lze nastavit na: Každý den, každý týden a každý měsíc.

Poznámka:

- Tato funkce slouží především pro předcházení nestabilnosti systému.

- Jakmile je tato funkce zapnuta, systém zapne automaticky tři další automatické funkce: Automatické spouštění programu ChateauX, Automatické spojení s ChateauXServer s automatické početí záznamu.

- Aby systém automaticky nastartoval, je potřeba v systému Windows vypnout přístup pod heslem.

- Volitelný upozorňovací zvuk: Můžeme si nastavit zvukové upozornění při: Ztrátě hosta, Chybnému místnímu přihlášení nebo Vzdálenému chybnému přihlášení.

- Výběr zvuku: Zvuky se vyvírají ze zvukové banky.

- Modem dial timeout(Max. doba vytáčení): Modem přestane neúspěšně vytáčet po překročení zdě nadefinované doby. doporučená doba je 120sekund.

- Modem answer timeout(Max. doba odpovědi): Modem ukončí spojení, jakmile druhá strana deodpovídá déle jak zde nadefinovanou dobu. Doporučené nastavení je 120s.

- File Length(Velikost souboru): Určuje se délka video souboru. Menší soubory znamenají větší množství souborů v adresáři a zvětší se také např. doba vyhledávání.  Velikost se nastavuje v době trvání videosekvence a umožňuje nastavení od 10 do 120 minut na jeden soubor.

- Auto Scan: Zde se určuje doba, po kterou se má setrvat v obraze kamery v přepínacím režimu.

3.4 Uživatelé

Při výběru této položky se zobrazí následující okno.

Při prvním spuštění programu je potřeba zadat administrátorské jméno a heslo. Tento uživatel je pak v seznamu zobrazen červeně. Ostatní uživatelé jsou zobrazeny modře. Poklikem pravého tlačítka se zobrazí menu, které nám nabízí vytvoření nového uživatele nebo skupiny.

3.4.1 Nový uživatel

Při výběru nového uživatele se zobrazí následující okno.

Poznámka: Pouze administrátor může přidávat, mazat a upravovat uživatele.

Nastavení informací o uživateli je následující:

- Uživatelské jméno

- Heslo

- Potvrzení hesla

Pravomoci uživatele:

- Start/Stop: Povoluje uživateli zapnout i vypnout záznam a ukončovací funkci.

- System: Umožňuje uživateli přístup do nastavení systému a kamer.

- File (Soubor): Umožňuje uživateli přístup k záznamům, k seznamům alarmových událostí, uživatelských aktivit,…

- I/O: Umožňuje uživateli přístup k vstupním a výstupním zařízením.

- PTZ: Povoluje uživateli používat ovládání PTZ kamer.

- E-mapa: Zpřístupňuje uživateli elektronickou mapu.

- Remote Access (vzdálený přístup): Dovoluje uživateli využívat funkcí vzdáleného přístupu.

- Camera selection(Výběr kamer): Určuje, které kamery mohou být uživateli přístupné.

Pro ukončení nastavení práv stiskněte tlačítko OK.

3.4.2 Editace uživatele

Stiskem tlačítka Edit (Editovat) se zobrazí okno, které dovoluje nastavit data o existujícím vybraném uživateli.  Jen administrátor může měnit veškerá nastavení všem uživatelům. Ostatní uživatelé si mohou měnit jen vlastní přístupová hesla.

3.4.3 Smazání uživatele

Vyberte si uživatele a stiskněte tlačítko Delete(Smazat). Uživatel bude smazán. Mazat může jen administrátor.

3.5 Nastavení databáze

Toto nastavení určuje místa na pevných discích, kam se budou ukládat zaznamenaná data.

3.5.1 Přidání další databáze

Novou položku přidáme stiskem tlačítka „New (Nový)“. Otevře se okno, ve kterém zadáme parametry databáze. Nejprve zadáme název, dále pak vybereme adresář na pevném disku (místo, kam se budou ukládat video soubory). Nastavení potvrdíme tlačítkem OK.

Poznámky: Není možné vytvářet duplicity. Dále není povoleno vytvářet více databází na jednom pevném disku.

- Standardní rezerva na disku je 500MB. Jestliže na stejném disku je i operační systém, doporučujeme 1GB.

- Můžete použít funkci recyklace (Při naplnění disku se začnou přemazávat staré záznamy).

- Dále si můžete nastavit zvukové upozornění při nedostatku místa na disku.

3.5.2Editace databázové položky

Pro změnu nastavení položky databáze, stiskněte tlačítko „Edit (Editovat)“. Zobrazí se okno podobné oknu při zadávání nové položky.  V tomto okně můžete změnit jednotlivá data podle potřeby a vše uložit stiskem tlačítka OK.

3.5.3 Smazání

Položku v seznamu databáze smažete stiskem tlačítka „Delete(Smazat)“. Systém Vás vyzve k potvrzení vaší volby. Při potvrzení (stisk tlačítka OK) bude položka ze seznamu vymazána.

3.6 Schránka pro zvuky

Po odkliknutí tlačítka „Sound bank (zvuková banka)“ se zobrazí okno, ve kterém jsou zobrazeny veškeré zvuky, které se mohou v systému používat.

3.6.1 Nový zvuk

Pokud budete chtít přidat nový zvuk do systému, poklikněte na tlačítko „New sound“.  Zobrazí se okno, které vás vyzve k zadání jména a umístění zvukového souboru wav.

Pomocí tlačítka Preview (Přehrát) si můžete ověřit správnost vybraného zvuku přímo jeho poslechem.

3.6.2 Editace

Pro změnu zvuku stiskněte tlačítko „Edit (Editovat)“.

3.6.3 Smazání

Pro smazání vybraného zvuku stiskněte tlačítko „Delete(Smazat)“.

3.6.4 Přehraj

Vyberte si zvuk a poklikněte na tlačítko „Preview(Přehrát)“, zvuk bude přehrán.

Poznámky:

- Políčko Voice modem obsahuje dvě možné hodnoty (Ano/Ne). Znamená to, může-li daný zvuk být poslán modemem či nikoliv.

- Soubor, který lze poslat modemem, musí mít formát PCM 8000Hz, 16bit, mono

3.7 Adresář

Adresář může obsahovat seznam vzdálených stanic (telefonní čísla, IP adresy), které využíváme pro vzdálený dohled.

3.7.1 Vložení nové položky do adresáře

Pro zadání nové položky do adresáře stiskněte tlačítko „New(Nový)“. Otevře se okno, ve kterém můžeme zadávat parametry vzdálené stanice.

Přidání nového serveru

Jedná se o připojení k vzdálenému serveru. Nejprve zadejte název vzdálené stanice. Vyberte si typ: „Server“. A nakonec zadejte IP adresu serveru. Vše uložíte stiskem tlačítka OK.

Přidání vzdáleného IP

Adresář je také určen pro stanice, kterým může být poslaná zpráva o alarmu pomocí sítě LAN nebo Internet. Nejprve napište jméno stanice (pozor, rozlišují se malá a velká písmena). Dále vyberte typ „Remote IP“ a stiskněte tlačítko OK.

Přidání modemového klienta

Toto je určeno pro modemovou komunikaci (vzdálený přístup i zasílání alarmových zpráv). Nejprve zadejte jméno modemové stanice, dále pak nastavte typ na „Modem“ a zadejte telefonní číslo vzdálené stanice. Po dokončení nastavování stiskněte tlačítko OK.

3.7.2 Editace

Pro změnu dat položky v adresáři stiskněte tlačítko „Edit (Editovat)“.

3.7.3 Smazání

Pro smazání položky v adresáři stiskněte tlačítko „Delete(Smazat)“.

3.8 Plánované nahrávání

Stiskem na záložku „Program“ se zobrazí okno pro správu naplánovaných akcí.

3.8.1 Přidání nového plánu

- Prosím vložte začátek (datum/čas) a konec(datum/čas) do polí od (from) a do(to). Při vkládání času můžete použít šipky nahoru a dolů umístěné na pravé straně políčka pro čas.

- Můžete zvolit frekvenci opakování:

  - pouze jednou – zadáte začátek a konec datum/čas

  - jednou za den (každý den) – zadáte začátek a konec čas

  - jednou za týden (každý týden) – zadáte začátek a konec dny v týdnu/čas

  - jednou za měsíc (každý měsíc) – zadáte začátek a konec dny v měsíci/čas

Poznámka: Jestliže plán přetéká do druhého dne, je vhodné jej raději rozdělit na dva plány.

- Způsob nahrávání

  - Nahrávání normálním způsobem

  - Nahrávání zvuku

  - Momentka: v okně plánovač musí být zaškrtnuta možnost Snapshot (Momentka). Je také nutné nastavit interval, v kterém budou obrázky ukládány. Obrázky budou uloženy do nastaveného adresáře s názvem vygenerovaným podle datumu uložení obrázku (př: „d20021025“). Samotné obrázky budou mít název určený následovně „pp00hhmmss.bmp“. (hh-hodiny, mm-minuty, ss-sekundy).

- Výběr kamer, kterých se bude plán týkat.

- Jestliže máte vše potřebné nastaveno, klikněte na tlačítko OK.

3.8.2 Editace plánu

Existující plán můžeme editovat stiskem tlačítka Edit (Editovat).

3.8.3 Smazání záznamového plánu

Jednoduše kliknete na požadovanou naplánovanou úlohu a kliknete na tlačítko Delete (Smazat).

3.9 I/O zařízení

Tato sekce je podrobněji popsána v kapitole 7.

# Kapitola 4: Záznam

Jakmile je hotové nastavení kamer, je možné začít nastavit parametry záznamu.

4.1 Nahrávací okno

4.1.1Aktivace záznamu všech kamer

Můžete otevřít všechna okna a začít nahrávat ze všech kamer.

4.1.2 Deaktivace záznamu všech kamer

Můžete zavřít všechna okna a zastavit nahrávání ze všech kamer.

4.1.3 Stav kamer

Hlavní okno pro kamery zobrazuje obraz ze všech kamer, nebo může být v jednotlivých políčcích následující obraz:

IDLE – kamera nenahrává, je nečinná.

WORKING – kamera pracuje

VIDEO LOST – kamera není připojena, ztráta obrazu.

4.1.4 Titulek

U každé kamery je možné zobrazení jejich názvu, příslušnost k desce, stav záznamu přímo v obraze kamery. Titulek zobrazíme stisknutím ikonky s písmenem „a“. Opětovným stiskem titulek z obrazu vybrané kamery zmizí.

4.1.5 Barva titulků

Můžete změnit barvu titulků kliknutím na ikonku s barevným přechodem (vpravo od nadpisu). V okně, které se objeví, vyberte požadovanou barvu a klikněte na tlačítko OK. Tím je nastavení hotovo.

4.1.6 Zrušení detekčních zón

Tímto tlačítkem zrušíte všechny nastavené detekční zóny ve vybrané kameře.

4.1.7 Momentka

Tímto tlačítkem zachytíte obrázek během nahrávání. Obrázky jsou ukládány ve formátu BMP.

Můžete obrázky editovat, tisknout nebo posílat E-mailem.

4.1.8 Nastavení obrazu

Tímto tlačítkem změníme nastavení obrazu z kamery. Mohou se zde měnit hodnoty jasu, kontrastu, sytosti a tónu. Standardní nastavení můžeme kdykoliv vrátit stiskem tlačítka Default colors (Standard).

4.2 Nastavení nahrávání

4.2.1 Nastavení kamer

V nastavení systému si vyberte záložku „Camera(Kamera)“, otevře se okno, ve kterém můžeme individuálně nastavovat kamery.

Funkční nastavení kamer(zaškrtávací políčka jednotlivých kamer)

- Zapnutí/vypnutí kamery: Zaškrtávací políčko, které určuje, je-li kamera aktivní či nikoliv.

- Record (Záznam): Vypnutí záznamového režimu.

- Display(Zobrazovat): Určuje, bude-li obraz z kamery zobrazen. Na tuto funkci nemá vliv ani zapnutí nebo vypnutí záznamu.

- Audio: Povolení  zaznamenávat zvuk k této kameře.

- Video Lost(Ztráta obrazu):  Určuje, má-li systém spustit alarm při ztrátě obrazu. Aby tato funkce pracovala správně, je potřeba mít povolené alarmové funkce u kamery.

- Alarm: Povolení alarmových funkcí kamery-

Název kamery:

Systém automaticky vloží název. Tento název můžete změnit.

## Výběr PTZ kamer

Pokud budeme používat PTZ kameru, je potřeba ji korektně vybrat ze seznamu PTZ kamer.

## Nastavení obrazu

Je možné nastavit 3 parametry:

- Kvalita obrazu: Značí kompresi obrázku.

- Citlivost detekce pohybu

- Počet změněných obrázku: Značí na kolika obrázcích za sebou musí být vyhodnocen pohyb, aby se spustil alarm.

4.2.2 Módy činnosti

Mód činnosti kamery nastavíme podle přepínače R(Record,Záznam) a D(Display, Zobrazení) v okně pro nastavení kamer.

      - Nahrávání a monitorování

      - Kamera je v monitorovacím módu ale nezaznamenává

      - Kamera zaznamenává ale nezobrazuje obraz na monitoru

      - Kamera nezaznamenává ani nezobrazuje.

4.2.3 Nastavení detekčních zón:

Pro každé kamerové okno můžeme vytvořit oblasti detekce pohybu v obraze. Oblast vytvoříme kliknutím na levý horní roh oblasti, držením levého tlačítka myši a táhnutím do žádoucího bodu a poté uvolněním. Počet detekčních zón není početně omezen.

- Citlivost: Systém umožňuje nastavit citlivost detekce pohybu v obraze.

Poznámka: Vysoká citlivost může způsobovat falešné alarmy.

- Počet změněný obrázků: Jedná se o další parametr, který rozhoduje o vzniku alarmu při detekci pohybu v obraze. Při překročení nastaveného počtu obrázků, ve kterých je detekován pohyb, bude vyhlášen alarm.

Maska detekční zóny může být zobrazena ve třech barvách:

zelená – žádný pohyb v oblasti.

modrá – detekován pohyb

červená – detekován pohyb a spuštěn alarm

## 4.2.4 Výběr PTZ

Pomocí této položky v nastavení kamery si můžete definovat PTZ kameru. Výběrem tlačítka „Select(Výběr)“ se zobrazí okno se seznamem PTZ zařízení, které jsme si nadefinovaly v menu „I/O Nastavení „  viz. kapitola 7.

## 4.2.5 Nastavení alarmu

Detailnější nastavení alarmu provedeme stiskem tlačítka Setup(Nastavení) v pravém sloupci  „Alarm“ . Podrobnější informace naleznete v kapitole 6.

## 4.3 Náhled

Během záznamu je možné si prohlédnout zpětně záznam o zadaný čas zpět(1-99 minut). Záznam si prohlédneme tak, že poklikneme pravým tlačítkem myši na vybrané kameře, zadáme čas, o který se máme posunout zpět a stiskneme tlačítko OK.

# Kapitola 5: Přehrávání

5.1 Přehrání videosekvencí

Klikněte na tlačítko s PLAY, v ovládací části se zobrazí panel, ve kterém můžete vyhledávat záznamy podle mnoha vyhledávacích kritérií. Dříve než provedete vyhledávání, musíte zadat Hosta a podmínky pro vyhledávání.

5.1.1. Parametry pro vyhledávání

- podle Hosta:  je nutné dávat pozor na správné zadání názvu  požadovaného parametru.

- podle datumu: hledání záznamu v určitém dni.

- podle času: hledání záznamu v požadovaném časovém intervalu.

- podle kamery: hledání záznamu jen na určitém kamerovém vstupu. Současně mohou být vybrané maximálně 4 kamery.

Po zadání všech vstupních parametrů klikněte na tlačítko PLAY.

5.1.2 Souborový mód

Klikněte na tlačítko umístěné vpravo dole (Files Mode). Zobrazí se okno, ve kterém si můžeme jednoduše pomocí stromové struktury vybrat požadovaný soubor a ten si hned přehrát.

Data ve stromové struktuře jsou seřazena podle následujících kritérií

- Host: Název stanice, ve které chceme hledat záznamy.

- Databáze: Seznam databází, které jsou na systému nadefinovány.

- Datum: Seznam jednotlivých dnů, ve kterých existují záznamy.

- Zdrojový host: Od jakého hosta jsou v určitém dni provedeny záznamy.

- Datové soubory: Jaké soubory nás zajímají: Video(videosekvence), Picture(obrázky) a Clip(výběry sekvencí)

Po výběru požadovaného se nám v pravém okně zobrazí již seznam vybraných souborů.

## Otevření souboru

Přehrávat můžeme pomocí dvojkliku na vybraném souboru nebo za použití pravého tlačítka myši a výběru položky „Přehrát“ ze  zobrazeného menu. Je možné si označit až 4 soubory, které lze současně přehrát.

## Download(Stažení)

Vyberte si soubor ze vzdálené stanice a klikněte na tlačítko Download(Stáhnout), soubor se převede do lokální databáze.

## Export

Pro export vybraného souboru do adresáře použijte tlačítko Export.

Delete(Smazání)

Stiskněte pravé tlačítko myši nad vybraným souborem, dále si z menu vyberte položku Delete(Smazat) a soubor bude smazán. Tyto akce může provádět jen administrátor.

5.2. Přehrávání obrazového souboru

Záznam si můžete přehrát  dvojklikem na vybranou položku v seznamu záznamů nebo pomocí pravého tlačítka myši. Zobrazí se okno, ve kterém je přehrán vybraný záznam a lze s ním dále pracovat (ukládat obrázky, výběry, ...).

Okno pro přehrávání záznamu se skládá ze 3 základních částí: oblast pro zprávy, ovládací část a obrazová část.

## Oblast pro zprávy

Zobrazuje informace o hostu, časovém posuvu a stavu systému( přehrávání, ...).

## Obrazová část

From(Od): zobrazuje začátek souboru ve formátu:  rok/měsíc/den, hodina, minuta, sekunda

To(Do): zobrazuje konec souboru ve formátu:  rok/měsíc/den, hodina, minuta, sekunda

Current(Aktuálně): zobrazuje aktuální čas pozice v přehrávaném souboru:  rok/měsíc/den, hodina, minuta, sekunda

Current Scale(Aktuální velikost): informace o aktuálním poměru velikosti zobrazení udané v procentech (50%, 75%, 200%, ...)

## Ovládací část:

V této části jsou zobrazeny základní funkce včetně rozšířených funkcí, které je možné zobrazit nebo skrýt.

Popis jednotlivých funkcí ovládacích tlačítek přehrávacího okna:

5.2.1 Stop

Toto tlačítko ukončí přehrávání.

5.2.2 Přehrávání

Toto tlačítko je stejné jako tlačítko PLAY u tradičních video přehrávačů. Slouží pro přehrání záznamu. Pokud na něj kliknete při rychlém nebo pomalém přehrávání, začne se přehrávat normální standardní rychlostí.

5.2.3 Pauza

Toto tlačítko pozastaví přehrávání. Opětovným poklikem na  toto tlačítko se pokračuje s přehráváním.

5.2.4 Zpětné hledání

Při stisku tohoto tlačítka se vrátíme zpět v záznamu (o 160 frámů).

5.2.5 Dopředné hledání

Při stisku tohoto tlačítka poskočíme dopředu v záznamu (o 160 frámů).

5.2.6 O jeden obrázek dopředu

Posun o jeden obrázek dopředu.

5.2.7 O jeden obrázek zpět

Posun o jeden obrázek zpět.

5.2.8 Momentka

Nabídne uložení aktuálního obrázku (BMP souboru) na vybrané médium.

5.2.9 Začátek výřezu

Označení začátku výběru. Počáteční čas záznamu se změní na právě vybraný čas.

5.2.10 Konec výřezu

Označení konce výběru. Koncový čas záznamu se změní na právě vybraný čas.

5.2.11Uložení výběru

Slouží pro uložení vybrané části obrazu do vybraného adresáře.

5.2.12 Přehraj výběr

Toto tlačítko slouží k přehrání výběru.

5.2.13 Titulek

Tímto tlačítkem můžeme zobrazit nebo skrýt titulky v obraze (deska, kamera, čas, ...).

5.2.14 Barva titulku

Slouží pro nastavení barvy titulků.

5.2.15 Zvětšení

Slouží pro zvětšení obrazu. Každé použití tohoto tlačítka provede zvětšení obrazu o 25%. Maximum je  400%.

5.2.16 Zmenšení

Slouží pro zmenšení obrazu. Každé použití tohoto tlačítka provede zmenšení obrazu o 25%. Minimum je  50%.

5.2.17 Konec

Ukončení přehrávání video souboru.

5.2.17 Rychlé a pomalé přehrávání

Ovládacího prvku  určeného pro přehrávání je možné zrychlit(2x, 4x, 6x a 8x) nebo zpomalit(1/2x, 1/4x, 1/6x a 1/8x) přehrávání.

5.3 Nahrání obrázku / tisk obrázku

Umožňuje vybrat a zobrazit nebo vytisknout v nadefinované velikosti obrazový soubor(BMP) z vybraného adresáře.

Obrázek můžeme zvětšovat nebo zmenšovat.

# Kapitola 6: Alarmy

Alarmy jsou v ChateauX systému děleny do následujících kategorií:

- Spuštěné detekcí pohybu

- Spuštěné ztrátou obrazu

- Spuštěné alarmovým vstupem

6.1 Nastavení alarmů

Každá kamera má své vlastní nezávislé nastavení. Pokud budete chtít používat alarmy u dané kamery, tak v okně pro nastavení kamery zaškrtněte políčko ve sloupci ALARM  a pro nastavování alarmu stiskněte tlačítko „Setup(Nastavení)“.

6.1.1 Perioda alamových událostí

Zde se nastavuje doba, ve které nemůže vzniknout jiný alarm po právě vyhlášeném. Tato doba také určuje dobu po kterou se zaznamenává v případě alarmu. Standardní hodnota je 180 sekund. Minimální hodnota je 10 sekund. Je doporučeno nastavit hodnotu na více než 60 sekund.

6.1.2 Podmínky aktivace

Funkci alarmového střežení můžete také dopředu naplánovat. Provedete to tak, že v menu pro nastavení alarmu zaškrtnete políčko „Activate by sheduled table(Aktivovat podle plánovací tabulky)“  a kliknete na tlačítko „Shedule(Plán)“. Zobrazí se okno, ve kterém je uveden seznam existujících plánů.

            - Přidání nového plánu – Stiskněte tlačítko „New(Nový)“. Otevře se okno, ve kterém si nejprve vyberte způsob opakování. Jsou zde čtyři módy jednotlivých plánů: Jen jednou, každý den,  každý týden a každý měsíc. Poté zadejte čas „Od“ a „Do“. Plán vložíte stiskem tlačítka „OK“.

            - Editace plánu - Plán editujete stiskem tlačítka „Edit(Editovat)“.

            - Smazání plánu  - Plán smažete stiskem tlačítka „Delete(Smazat)“.

            - Zavření okna plánovače – Okno plánovače zavřeme stiskem tlačítka „Close(Zavřít)“.

6.1.3 Akce při alarmu

Jsou dva typy alarmových akcí: místní a vzdálené:

- Přehrání alarmového zvuku .......... Místní alarm

- Momentka .....................................Místní alarm

- Aktivace alarmového výstupu ......Místní alarm

- Vzdálený alarm ............................Vzdálený alarm

- Přehrání alarmového zvuku

Při splnění alarmovách podmínek může být přehrán upozorňovací alarmový zvuk. Zvuk si můžeme vybrat ze zvukové banky. Vybraný zvuk si můžeme přehrát.

- Momentka

Při spuštění alarmu je možné uložit obrázek alarmu na disk.  Obrázek je uložen v BMP formátu do místa aktuální databáze. Můžeme si zvolit počet uložených obrázků  po vyhlášení alarmu.

Poznámka: Nezapomeňte, že zvolení ukládání alarmových obrázků zaplňuje místo na pevném disku.

- Aktivace alarmového výstupu

Můžeme nastavit, aby při vyhlášení alarmu byly sepnuté patřičné alarmové výstupy. V kapitole 7 se dozvíte o alarmových výstupech více.

- Vzdálený alarm

Tato volba musí být zapnutá, pokud budete při vyhlášení alarmu požadovat automatické provádění  vzdálených operací(posílání obrazu, alarmové zprávy, ...).

Pro nastavení vzdáleného alarmu klikněte na tlačítek „Setup(Nastavení)“. Otevře se okno, ve kterém je zobrazen seznam nadefinovaných vzdálených alarmů.

## Vložení nového vzdáleného alarmu

Stiskněte tlačítko „New(Nový)“.

- Nyní je potřeba si vybrat typ vzdáleného alarmu: Telefon, Pager a Počítač.

- Telefon: Vytáčení telefonního čísla pevné linky i mobilních telefonů.

- Pager: Schopnost vytáčení čísla pageru.

- Počítač: Je možné používat i modemová spojení při kterých musí být však neaktivní plány pageru a telefonu. Umožňuje však zasílání Live obrazu, vzdáleného alarmového zvuku.

Dále klikněte na tlačítko „ ... “ pro otevření okna adresáře. V seznamu jsou uvedeny jen takové vzdálené stanice, které vyhovují vybranému typu.  Z tohoto seznamu si vyberte požadovanou vzdálenou stanici.

- Výběr požadované akce (akce jsou přístupné podle vybraného typu alarmu)

- Zvuk po telefonu - Stisknutím tlačítka „...“ se otevře okno zvukové banky. Z tohoto seznamu si vyberte požadovaný zvuk.  Dále je třeba natavit čas, který má příjemce k tomu, aby mohl zvednout zvonící telefon.

- Zpráva pageru

- Live Video – Dokáže poslat vzdálené stanici  Live obraz z kamer po dobu trvání alarmu.

- Vzdálený zvuk – Dokáže u vzdálené stanice v případě alarmu přehrát vzdálený zvuk.

- Tlačítkem OK se nastavené hodnoty uloží a přidají do seznamu vzdálených alarmů.

## Nastavení vzdáleného alarmu

Jsou zde tři položky:

- Typ vzdáleného počítače: Počítač, Telefon, Pager.

- Název: Název, který alarmu přidělíme.

- Akce:

## Editace vzdáleného alarmu

Vyberte si požadovanou položku v seznamu vzdálených alarmů a stiskněte tlačítko „Edit(Editovat)“.

## Smazání vzdáleného alarmu

Vyberte si požadovanou položku v seznamu vzdálených alarmů a stiskněte tlačítko „Delete(Smazat)“.

## Ukončení nastavování vzdálených alarmů

Stiskněte tlačítko „Close(Zavřít)“ nebo křížek v pravém horním rohu okna.

Jakmile bude vyhlášen na stanici alarm, tak zčervená políčko Host jak na serveru tak i na vzdálené stanici.

6.2 Seznam alarmů

V hlavním menu si vyberte položku „Log(Seznam alarmu)“. Otevře se okno ve kterém je zobrazen seznam alarmových událostí. Tyto alarmy si můžeme nechat zobrazit jen pro určený den.  Zprávy nesou informace o čase, hostu, desce, kameře, typu, zdroji a zda-li byl alarm potvrzen.

Tlačítka:

Open(Otevřít): Přehrání obrazu vybraného alarmu.

Clear All(Smazat vše): Smazání všech alarmů

Print(Tisk): Vytisknutí alarmových zpráv. Alarmové zprávy se recyklují zároveň se soubory s obrazem. Pro zálohování starších alarmových událostí si je prosím vytiskněte.

Close(Zavřit): Ukončení práce se seznamem alarmů.

# Kapitola 7: I/O zařízení

Software ChateauXP dokáže ovládat  externí I/O zařízení, které můžeme zařadit do těchto skupin:

      - RS-232, RS-485 externí zařízení

      - RS-232, RS-485 HIGH SPEED DOME kamery

      - Externí zařízení ovládané rozhraním přímo na desce V-guard

V programu se zařízení dělí na PTZ kamery a ostatní  I/O zařízení.

7.1  Nastavení I/O zařízení

Okno pro nastavování I/O zařízení se vyvolá výběrem záložky „I/O“ z menu z okna pro nastavení systému.

7.1.1 Výběr požadovaného zařízení

Rozhraní RS-232/RS-485: Dovoluje zapojit až 32 externích modulů do vzdálenosti 1.2km.

PT811 I/O zařízení: (8 ON/OFF vstupů, 8 digitálních výstupních modulů)

Adresa v rozmezí: 0x01-0xFF. PT811 adresa by měla být nastavena před dodávkou zboží. Adresy na jedné COM musí být všechny rozdílné.

## HIGH SPEED DOME kamera

Systém může ovládat současně až 16 PTZ kamer. Jestliže je signál poslán pomocí rozhraní RS-485, kamera je schopná podle svého ID rozlišit zda-li je signál pro ni, či nikoliv.

Podporované protokoly kamer:

            - DynaColor CA720 (platné rozmezí adresy 0x1-0xDF)

            - Lilin PIH717X(platné rozmezí adresy 0x1-0x40)

            - Pelco(platné rozmezí adresy 0x1-0x80)

            - Mikami PTC103A(platné rozmezí adresy 0x1-0x40)

            - Sensomatic(rozhraní RS-422) (platné rozmezí adresy 0x1-0x63)

Není možné připojovat kamery různých výrobců na tejný COM port. Adresy kamer stejného výrobce na jednom COM portu musí být různé.

## Funkce WATCHDOG

Je možné zapojit tlačítko reset na desku V-guard, dále pak z desky zapojit reset přímo na konektory pro reset na základní desce počítače. Tím bude mít V-guard moc resetovat počítač. Pokud program ChateauX pracuje a přihodí se nehoda systému, pomocí funkce watchdog se po 6a půl minutě počítač resetuje.

Poznámka: Podpora jen u VG2AV a VG4C.

7.1.2 Přidání I/O zařízení

Vyplňte požadovaná políčka pro zařízení (jméno, protokol, port, adresa) a stiskněte tlačítko „Add(Přidat)“.

V případě neshod(konflikt adres, ...) budete informováni o patřičném konfliktu a zařízení nebude do seznamu přidáno.

7.1.3 Editace I/O zařízení

Editace vybraného zařízení v seznamu se provede stiskem tlačítka „Edit(Editovat)“.

7.1.4 Smazání I/O zařízení

Smazání vybraného zařízení ze seznamu se provede stiskem tlačítka „Delete(Smazat)“.

7.1.5 Nastavení  I/O zařízení

Je potřeba si nejprve vybrat, jaký port budeme nastavovat:

## - Nastavení výstupního signálu

Každý signál může mít vlastní název a typ. Typů je možné nastavit 5 základních (vzestupný, sestupný, pozitivní pulsy, negativní pulsy a kříž.). U pulsu je možné pak nastavit periodu trvání a jejich počet. Vybraný port lze také nastavit k ovládání PTZ kamery.

## - Nastavení vstupních portů

Vstupní porty mohou mít různé názvy a módy činnosti. Nejprve si vyberte požadovaný vstup, dále si nastavte požadované parametry vstupu a jakmile máte všechno nastavené stiskněte tlačítko „OK“.

## - Zapnutí/Vypnutí alarmu

Při aktivaci právě nastavovaného vstupu se přepnou všechny vypnuté alarmy na zapnuté a naopak

- Přehraj alarmový zvuk – Při aktivaci právě nastavovaného vstupu bude přehrán zde zvolený zvuk, který se vybírá ze zvukové banky. Zvuk je možné si hned pro ilustraci přehrát.

- Začni zaznamenávat – Při aktivaci právě nastavovaného vstupu bude počat záznam z vybraných kamer. Doba trvání záznamu je dobou, která je nastavena jako prodleva mezi alarmy v okně pro „Nastavení alarmů“.

- Aktivuj alarmový výstup – Při aktivaci právě nastavovaného vstupu je možné aktivovat vybrané alarmové výstupy.

## - Nastavení do prepozice

Při aktivaci právě nastavovaného vstupu je možné nastavit PTZ kameru do určené prepozice.

7.2  PTZ ovládací panel

V pravém panelu  na hlavní obrazovce se přepněte na PTZ ovládání. Zobrazí se tlačítka pro ovládání PTZ kamery. Z obrazové části kamer si vyberte kameru která podporuje PTZ funkce a je korektně nainstalovaná. Po platném výběru můžete kameru ovládat.

7.2.1 Ovládání směru

Provádíme pomocí 8-mi směrových tlačítek rozmístěných v kruhu podle významu jejich funkce(nahoru, doleva a nahoru, doprava, ....).

### Držením tlačítka myši na patřičném směrovém tlačítku se kamera daným směrem pohybuje tak dlouho, doku tlačítko myši neuvolníme.

7.2.2 Clona, Ohnisko a Zoom

Ovládá se pomocí šipek v horní části ovládáni PTZ kamer.  Kolečka napravo od funkcí Iris(Clona) a Focus(Ohnisková vzdálenost) znamenají jejich automatickou funkci.

7.2.3 Prepozice

Toto je určené pouze pro kamery, které prepozice podporují. Pokliknutím na vybranou prepozici se pohled kamery přepne do nadefinované prepozice.

Pro uložení prepozice si nejprve vyberte požadovaný směr a zoom a poté klikněte na ikonku klíče. Otevře se okno, ve kterém dáme prepozici název.

U různých kamer může být nastavení prepozic odlišné. Například u PIH717X je třeba nejprve najet stiskem určité prepozice do její polohy, tu změnit podle potřeby a stisknout ikonku klíče.

7.2.4 Křižování(Cruise)

Jakmile dokončíte nastavování prepozic, můžete začít s nastavováním křižování.  Křižování dovoluje nastavit sekvenci pohledů kamery s nadefinovanou prodlevou mezi jednotlivými přechody. Klikněte na tlačítko „Setup“ vedle tlačítka „Cruise“. Otevře se okno pro nastavení cesty křižování. Tlačítkem Add(Přidat) můžeme přidat další prepozici do cesty. Tlačítkem Delete(Smazat) vybranou prepozici z cesty smažeme.

7.2.5 Funkce Auto Pan

Nastavení automatického horizontálního pohybu mezi dvěmi prepozicemi s určením rychlosti polohování.

7.3  Ovládání výstupů

Z hlavního menu si vyberte položku Output port(Výstupy). Otevře se okno, ve kterém je seznam všech výstupů. Jednotlivé výstupy můžete ovládat přímo poklikem na jejich název. Stav výstupu je vizuálně indikován u každého výstupu.

# Kapitola 8: ChateauXP Server

Aby bylo možné vzdálené monitorování, nahrávání, příjem alarmů, ... je třeba nastavit korektně ChateauXPServer.

8.1 Start serveru

Program ChateauXPServer můžeme zpustit pomocí ikonky umístěné na ploše(link na ChateauXPServer.exe), nebo výběrem ze start menu (start menu -> Programs -> Chateau -> ChateauXPServer).

Při prvním zpuštění ChateauXPServeru  program uživatele vyzve k zadání jména a hesla pro administrátora. Pro správnost hesla je potřeba jej znovu potvrdit.

Po úspěšném zadání jména a hesla administrátora se objeví okno pro formální vstup do systému ChateauXPServer.

Jsou dva typy  uživatelů

8.1.1 Systémový administrátor

Jedná se o uživatele s největšími pravomocemi. Může přidávat, smazat, měnit uživatele. Jestliže administrátor systému zapomněl své heslo, je nutné přeinstalovat celý systém.

8.1.2 Běžný uživatel

Jedná se o vzdálené uživatele se sníženými pravomocemi. V této verzi aplikace ChateauXPServer mohou být použita k přístupu k síti obě hesla (jak administrátora, tak i běžného uživatele).

8.2 Okno serveru

8.2.1 Přihlášení/ odhlášení

Budete vyzváni k zadání jména a hesla.  Jen administrátor může pracovat s uživatelskými účty. Po skončení práce doporučujeme odhlášení od systému.

8.2.2 Přidání nového uživatele

V menu si vyberte položku „Soubor“, dále pak „Informace o uživateli“. Zobrazí se okno, kde jsou ve stromové struktuře zobrazeny stávající uživatelé. Klikem pravého tlačítka se zobrazí menu, ze kterého vyberte položku „Add(Přidat)“. Zobrazí se okno, ve kterém novému uživateli přidělíme jméno, heslo a potvrzení hesla.

8.2.3 Editování  a mazání uživatele

Administrátor si vybere požadovaného uživatele ve stromové struktuře a klikem pravého tlačítka myši vyvolá menu, ze kterého si vybere „Smazat(Delete)“ nebo „Editovat(Edit)“.

8.2.4 Popis spojení

Spojení jsou uspořádána ve stromové struktuře v hlavním okně aplikace. Poklikem na „+“ u Conections(Spojení) se rozbalí seznam místních serverů. Výběrem požadovaného serveru se dozvíme, které vzdálené stanice jsou právě připojeny k vybranému místnímu serveru.

8.2.5 Připojení k dalšímu serveru

Je možné spojit více ChateauXPServerů mezi sebou. Pak všechny stanice ChateauXP připojené k těmto serverům mohou být spojené. Spojení s dalším ChateauXP Serverem navážete tak, že z hlavního menu zvolíte „Soubor“ a z rozbaleného menu pak položku „Spojení k dalšímu serveru”. Otevře se okno, ve kterém je potřeba zadat IP adresu vzdálené stanice a přihlašovací jméno a heslo.

8.2.6 Automatický start

ChateauXPServer 1.00 podporuje funkci Auto Start (automatický start při spouštění systému Windows).  Je-li tato funkce zapnutá, tak se při startu provede automatické spojení s ChateauXP aplikací.

8.2.7 Vypnout server

Poklikem na položku Shutdown Server, se přeruší všechna spojení a Server není dočasně schopen síťových operací.

8.2.8 Ukončení práce se serverem

Při požadavku o ukončení programu ChateauXServer budete vyzváni k zadání jména a hesla. Při správném zadání bude aplikace ukončena.

# Kapitola 9: Vzdálený přístup

Systém je schopen přenášet obraz po těchto třech médiích:

- JTS (jednotná telefonní síť) s pomocí modemu

- LAN (lokální síť s podporou TCP/IP)

- Internet(s podporou TCP/IP) a Intranet (s podporou TCP/IP).

Přenosová rychlost závisí na kvalitě a rychlosti telefonní linky. LAN poskytuje poměrně široké přenosové pásmo, které je dobré pro přenos obrazu. Při použití sítě LAN je rychlost zobrazování na vzdálené stanici porovnatelná s rychlostí na video serveru(lokální stanici).

Pro navázání spojení je třeba stisknout tlačítko „Remote Access(Vzdálený přístup)“.  Zobrazí se okno, ve kterém máme seznam stanic, které jsme si nadefinovali v adresáři. Vyberte si tu, ke které se chcete připojit a dvakrát na ni poklikněte.

9.1 Vzdálený přístup přes TCP/IP

Nejprve je potřeba nadefinovat jména a hesla, dále se pak přihlásit do lokálního programu ChateauXP, dále se spojit s ChateauXPServerem a nakonec se spojit se vzdáleným ChateauXP systémem. Tyto tři skupiny uživatelů musí být korektně nastaveny.

Postup přihlášení:

Klikněte na ikonu pro vzdálený přístup, vyberte si záložku TCP/IP, vyberte si ChateauXPServer pro spojení s proveďte dvojklik na jeho název  Jakmile je spojení navázáno, zobrazí se o tom patřičná informace ve stavovém sloupci.

Nyní si vyberte požadovaného hosta v Host menu a program začne se vzdáleným střežením.

Poznámky:

- Všechny ChateauXP systémy spojené do stejného ChateauXPServeru budou zobrazeny v Host menu.  Je potřeba u všech nastavit patřičná práva pro vzdáleného uživatele.

- ChateauXP program potřebuje být spojen s ChateauXPServer aplikací i když pracují na stejném počítači.

Jestliže je ChateauXPServer připojen k dalším ChateauXPServerum, v host menu bude zobrazen jen ChateauXP host, který je přímo připojen k ChateauXPServeru.

9.2 Vzdálený přístup přes modem

Předpokládá se zde takové spojení, ve kterém je používán modem k přístupu na telefonní síť a ke stanici se připojujeme přímo zadáním telefonního čísla vzdálené stanice. Pokud používáte modem k přístupu na Internet (TCP/IP protokol), použijte spojení viz kapitola 9.1(Vzdálený přístup přes TCP/IP).

Postup přihlášení:

Klikněte na ikonu pro vzdálený přístup a vyberte si záložku Modem. Přesvědčete se, že ve sloupci stav je zobrazen  „Opened(Otevřen)“  a v políčku Voice je hodnota „Yes(Ano)“. Klikněte pravým tlačítkem na vybraný modem, zobrazi se menu, ve kterém zvolte položku „Dial(Vytočit)“.

Zobrazí se okno, ve kterém můžeme buď přímo zadat telefonní číslo adresáta nebo si ho vybrat z adresáře, který se zobrazí poklikem na tlačítko „...“.

Jakmile je navázáno spojení, zobrazí se vzdálená stanice v host menu.  Pro korektní spojení je potřeba zadat správné heslo a jméno.

Název vzdálené stanice můžeme nastavit ve vlastnostech síťového spojení přímo na vzdálené stanici. Pokud vzdálená stanice nemá instalovanou síťovou kartu, název stanice bude určen přihlašovacím jménem do operačního systému Windows na vzdáleném počítači.

9.3 Vzdálené ovládání PTZ kamer a výstupních portů

Jakmile se povede navázat spojení, můžeme využívat funkce vzdáleného ovládání  a ovládání alarmových výstupů. Toto ovládání se provádí stejným způsobem jak již bylo popsáno v kapitole 7.2 s 7.3

9.4 Další vzdálené funkce

Systém nabízí další funkce(podle přístupových práv), které můžeme vzdáleně vykonávat.

- Odmaskování detekční oblasti – Vyberte si kameru a stiskněte tlačítko pro odmaskování. Masky můžete také vytvářet.

- Nastavení desky – Tuto funkci lze nastavovat jen tehdy, je-li vypnut záznam.

- Nastavení kamer – Výběrem kamerového okna a stiskem tlačítka pro nastavení kamer můžeme nastavit u kamer kvalitu obrázku, citlivost detekce pohybu ,...

- Nastavení obrazu

9.5 Jen vzdálené monitorování

Při navázaném spojení si vyberte kameru a stiskněte na ni pravé tlačítko myši. V zobrazeném menu vypněte „Záznam(Record)“ a nehte  zaškrtnutou jen položku „Zobrazení(Display)“.

  - Příklad vzdálené komunikace

Pokud používáte spojení přes TCP/IP (LAN, Internet, ...) je potřeba pro navázání spojení mít spuštěn ChateauXPServer. Je potřeba mít pevnou IP adresu pro předcházení potíží.

Příklad:

- Systém A (IP: 192.168.16.18)

  - instalované VGuard karty

  - potřeba ChateauXP a chateauXPServer programy

  - uživatelské jméno  a heslo je „aaaa“.

- Systém B (IP: 192.168.16.121)

  - potřeba ChateauXP program

  - uživatelské jméno a heslo je „1111“

Nastavení chateauXPServeru

Spusťte aplikaci ChateauXPSerfer jako administrátor a přidejte nové uživatele „aaaa“ a „1111“.

## Nastavení ChateauXP

      - Systém A

- Spusťte program ChateauXP a přihlašte se jako uživatel „aaaa“.

- Vstupte do systémového nastavení, vyberte si záložku „Uživatelé“ a přidejte uživatele „1111“

- Do adresáře přidejte nový server 192.168.16.18

- Připojte se na tento server (klikem na ikonku „Remote Acces(Vzdálený přístup)“).

      - Systém B

- Spusťe program ChasteauXP a přihlaštese  jako uživatel „1111“

- V adresáři přidejte vzdálený server 192.168.16.18.

- Připojte se na tento server (klikem na ikonku „Remote Acces(Vzdálený přístup)“).

- Objeví se nová položka v Host panelu.

- Dvojklikem se vyberte nového Hosta a stiskněte tlačítko REC, zobrazí se obraz ze vzdálené stanice.